ИНСТРУКЦИЯ    №4

по охране труда

при работе с видео дисплейными терминалами,

персональными компьютерами.

1 .Общие требования

1.  К работе с видео дисплейными терминалами (ВДТ) и персональными компьютерами допускаются лица прошедшие специальное обучение, не имеющие медицинских противопоказаний, аттестованные на 1 гр. по электробезопасности.

2.   Пользователи персональных компьютеров должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодически медицинские осмотры в порядке и сроки, предусмотренные приказом Минздравмедпрома №90 от 14.03.96 года.

3.   Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием видеотерминалов и персональных компьютеров не допускаются.

4.   Вредными и опасными факторами воздействия при работе являются:

-    воздействие электромагнитного поля широкого спектра частот;

-    наличие статического электрического поля на экране компьютера;

-    повышенное зрительное утомление.

5.   Организация рабочего места должна соответствовать санитарным нормам и правилам СанПИН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Проверить наличие заземления.

2.2. Проветрить помещение для улучшения качественного состава воздуха и аэроионного режима.

2.3. Выбрать оптимальный режим освещения рабочего места, используя комбинированное освещение, при этом ограничить прямую и отраженную блёскость на клавиатуре и экране, а также неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя.

2.4. Подготовить рабочее место, учитывая индивидуальную регулировку высоты рабочего кресла относительно клавиатуры и экрана с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины и уменьшения утомления органов зрения.

2.5. Учесть, что расстояние между мониторами в направлении тыла

поверхности одного видеомонитора и экрана другого должно быть не менее 2,0 метра, а между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 метра. Площадь одного рабочего места должна быть не менее 6 кв. метров.

3.   Требования безопасности во время работы.

3.1. При работе экран видео дисплея должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600-700 мм.

3.2.  Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранности здоровья на протяжении рабочей смены устанавливаются декретированные перерывы.

Продолжительность непрерывной работы на компьютере не должна превышать 2-х часов.

При 8-ми часовой рабочей смене декретированные перерывы следует устанавливать:

-    для категории "Б" (работа по вводу информации) через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут, либо 10 минут через каждый час;

-    для категории "В" (творческая работа в режиме диалога) через 1,5-2 часа   от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после обеда продолжительностью 20 минут, либо 15 минут через каждый час работы.

3.3. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.3.1.  использовать электропитание, не соответствующее техническим характеристикам компьютера;

3.3.2.  соединять и разъединять вилки и розетки устройств, находящихся по напряжением;

3.3.3.  допускать к работе на компьютерах посторонних лиц.

4.    Требования безопасности по окончании работы.

4.1. Отключить питание компьютера.

4.2. Привести в порядок рабочее место, произвести влажную уборку помещения.

4.3. Поставить в известность администрацию обо всех неполадках, имевшее место в процессе работы.

5.    Требования в аварийных ситуациях.

5.1. В случае прекращения подачи электроэнергии или неисправности компьютера, отключить оборудование от сети, при необходимости вызвать сервисную службу.

Инструкция разработана на основании СанПин 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

Ознакомлены: